# Gestion des situations dégradées – poste ATIS superviseur AIM – Yaoundé-Nsimalen

Oct 16, 2026 · @Dylane Tankeu

| Référence | Version | Date d'application | Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIM-PRO-ATIS-03 (à confirmer) | 2.0 |  |  |  |  |

En cas de panne du poste ATIS superviseur AIM, l'agent AIM continue de préparer et de vérifier les NOTAM. Il les transmet à l'ATCO par le dossier partagé de l'unité ENF, ou à défaut par téléphone, et c'est l'ATCO qui met l'ATIS à jour. L'agent AIM contrôle ensuite ce qui est diffusé. Une information non vérifiée n'est jamais diffusée.

## 1. Objet, domaine, pannes couvertes et rôles

Objet. Définir la détection, la conduite à tenir, l'information des usagers et le retour à la normale lorsque le poste ATIS superviseur de l'unité AIM est défaillant.

Domaine. ATIS de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen (FKYS), H24.

Pannes couvertes. Les NOTAM passent par le poste superviseur AIM avant validation ATCO et diffusion : sa panne dégrade toute la chaîne. Sont couverts :

- panne matérielle ou logicielle du poste (écran noir ou figé, application inaccessible) ;

- perte d'alimentation électrique du poste ;

- perte du réseau entre le poste AIM et le système ATIS.

Si seule la liaison AMHS-ATIS est en panne et que le poste fonctionne, appliquer la procédure de saisie manuelle des NOTAM (AIM-PRO-ATIS-02).

| Acteur | Rôle en situation dégradée |
| --- | --- |
| Agent AIM de quart | Détecte et signale la panne, prépare les NOTAM, les dépose ou les dicte à l'ATCO, contrôle la diffusion, tient le registre. |
| Second agent AIM ou chef de quart | Vérifie chaque NOTAM avant transmission à l'ATCO. |
| ATCO | Accuse réception, met l'ATIS à jour, annonce la nouvelle lettre. |
| Maintenance | Diagnostique, répare, déclare le poste réparé. |
| Unité ENF | Gère le dossier partagé (sigle à définir). |

## 2. Détection, alerte et premières actions

La priorité des cinq premières minutes est de garantir qu'aucune information périmée ou erronée n'est diffusée.

Signes de panne : alarme du poste, écran figé ou noir, application inaccessible, ATIS non mis à jour.

- Constater : noter l'heure UTC, la lettre ATIS en cours et le symptôme.

- Contrôler la diffusion : écouter la fréquence ATIS. Si le message diffusé est faux ou périmé, demander à l'ATCO de le corriger ou de donner l'information en radio.

- Informer l'ATCO de la panne et de la lettre ATIS valide.

- Alerter la maintenance et le chef de quart.

- Ouvrir le registre des situations dégradées (section 7).

Ne pas redémarrer ni débrancher le poste sans l'accord de la maintenance.

## 3. Conduite à tenir : transmission par le dossier partagé

Pour chaque NOTAM à ajouter, modifier ou retirer pendant la panne :

- Obtenir le NOTAM à partir d'une source autorisée (base NOTAM ou bureau NOTAM).

- Vérifier avec un second agent ou le chef de quart :

  - le NOTAM est pertinent pour l'ATIS de Yaoundé-Nsimalen ;

  - son numéro est exact ;

  - il est en vigueur (champs B et C), non remplacé (NOTAMR) ni annulé (NOTAMC) ;

  - le texte est identique au champ E.

- Préparer le fichier depuis un autre poste de l'unité AIM (le poste superviseur étant en panne) :

  - contenu : le NOTAM brut, l'action demandée (ajout, modification ou retrait), l'heure UTC et le nom de l'agent ;

  - nom du fichier : AAAAMMJJ_HHMM_NumeroNOTAM_action (exemple : 20261016_0830_A1234-26_ajout).

- Déposer le fichier dans le dossier partagé de l'unité ENF.

- Prévenir l'ATCO par téléphone ou interphone : numéro du NOTAM, action demandée et nom du fichier.

- Obtenir l'accusé de réception de l'ATCO : il confirme avoir ouvert le bon fichier.

- L'ATCO met l'ATIS à jour et annonce la nouvelle lettre.

- Contrôler la diffusion : l'agent AIM écoute un cycle complet sur la fréquence ATIS et vérifie que le NOTAM et la lettre sont corrects. Tout écart est signalé immédiatement à l'ATCO.

- Archiver le fichier traité dans un sous-dossier « Traités » pour que l'ATCO ne reprenne jamais un ancien fichier.

- Noter au registre l'opération (section 7).

## 4. Si le dossier partagé est inaccessible

Une panne réseau peut toucher à la fois le poste et le dossier partagé. Dans ce cas :

- Remplir une fiche papier par NOTAM (numéro, action, texte brut, heure UTC, agent, vérificateur).

- Dicter le NOTAM à l'ATCO par téléphone ou interphone. L'ATCO relit l'ensemble, et l'agent AIM confirme.

- Si possible, faire porter la fiche à la tour.

- Poursuivre aux étapes 7 à 10 de la section 3 (mise à jour par l'ATCO, contrôle de la diffusion, archivage de la fiche, registre).

## 5. Retrait des NOTAM et information des usagers

Retrait. Pendant la panne, l'agent AIM surveille les heures de fin de validité (champ C) et les annulations (NOTAMC). Chaque retrait suit le même circuit qu'un ajout (section 3 ou 4), avec l'action « retrait ».

Information des usagers.

- L'ATCO est informé dès la détection de la panne et à chaque mise à jour.

- Si l'ATIS ne peut plus du tout être mis à jour, l'ATCO donne les informations aux aéronefs en radio.

- Si la panne dépasse le seuil fixé localement (ex. 1 h) ou si l'ATIS est hors service, le chef de quart fait publier un NOTAM d'indisponibilité, puis son annulation au retour à la normale.

## 6. Retour à la normale

Le poste ne reprend la main qu'après déclaration de réparation par la maintenance et contrôle par l'AIM.

- ☐ La maintenance déclare le poste réparé ; noter l'heure.

- ☐ Se connecter et vérifier que la diffusion en cours affiche la dernière lettre diffusée par l'ATCO.

- ☐ Vérifier que les NOTAM mis à jour par l'ATCO pendant la panne sont bien présents dans le poste, et qu'aucun NOTAM expiré ou annulé ne reste.

- ☐ Faire la première mise à jour depuis le poste selon la procédure normale (AIM-PRO-ATIS-01), puis écouter un cycle complet.

- ☐ Informer l'ATCO que l'AIM reprend les mises à jour.

- ☐ Déplacer tous les fichiers restants du dossier partagé vers « Traités ».

- ☐ Faire annuler le NOTAM d'indisponibilité s'il a été publié.

- ☐ Clore le registre (heure de retour à la normale, visa du chef de quart).

## 7. Traçabilité, retour d'expérience et exercices

Registre des situations dégradées. Y noter : heure de détection et symptôme, personnes alertées, chaque NOTAM transmis (numéro, action, moyen utilisé : dossier partagé ou téléphone, vérificateur, ATCO ayant accusé réception, lettre diffusée), NOTAM d'indisponibilité éventuel, heure de retour à la normale.

| Heure UTC | N° NOTAM | Action | Moyen | Agent | Vérificateur | ATCO (accusé) | Lettre diffusée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ajout / Modif. / Retrait | Dossier / Tél. |  |  |  |  |

Retour d'expérience. Toute panne de plus d'une heure, ou toute erreur diffusée, donne lieu à un compte rendu d'événement et à une réunion AIM / ATS / maintenance dans le mois.

Exercices. Un exercice de transmission par le dossier partagé et par téléphone est fait au moins une fois par semestre, en période de faible trafic et en coordination avec l'ATCO.