# Procédure de mise à jour des messages ATIS (AIM) – Yaoundé-Nsimalen

Oct 15, 2026 · @Dylane Tankeu

| Référence | Version | Date d'application | Rédigé par | Vérifié par | Approuvé par |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIM-PRO-ATIS-01 (à confirmer) | 2.0 |  |  |  |  |

Tout NOTAM pertinent pour Yaoundé-Nsimalen est ajouté à l'ATIS, puis retiré à sa fin de validité. Chaque fois, le message est vérifié par l'agent AIM, contrôlé par un second agent, puis validé par l'ATCO avant diffusion.

## 1. Objet, domaine d'application et références

Objet. Décrire la mise à jour du volet NOTAM des messages ATIS par le bureau AIM, avec vérification systématique avant transmission à l'ATCO.

Domaine d'application. ATIS de l'aéroport de Yaoundé-Nsimalen (FKYS), PC ATIS du bureau AIM, H24. Les données météorologiques, reçues automatiquement, ne sont pas couvertes ici.

Références :

- OACI Annexe 11 et Doc 4444 (PANS-ATM) : ATIS.

- OACI Annexe 15 et Doc 10066 (PANS-AIM) : NOTAM.

- Manuel d'exploitation du bureau AIM ; lettre d'accord AIM / ATS.

- Procédure de saisie manuelle ATIS en cas de défaillance de la liaison AMHS-ATIS.

- Procédure de gestion des situations dégradées du poste ATIS superviseur AIM.

## 2. Rôles et responsabilités

| Acteur | Responsabilités |
| --- | --- |
| Agent AIM de quart | Surveille les NOTAM publiés, crée ou modifie l'ATIS, fait l'auto-vérification, renseigne le cahier de marche. |
| Second agent AIM ou chef de quart | Contrôle le message avec la check-list (section 5) avant transmission à l'ATCO. |
| ATCO (tour / approche) | Valide le message avant diffusion et annonce la nouvelle lettre ATIS aux aéronefs. |
| Maintenance | Attribue les comptes utilisateurs du PC ATIS et intervient en cas de panne. |

## 3. Déclenchement

Une mise à jour est faite dans chacun des cas suivants :

- Ajout : publication d'un nouveau NOTAM pertinent pour l'ATIS (piste, voies de circulation, aides à la navigation, balisage, travaux, péril animalier, espace aérien proche) ; à faire dès son entrée en vigueur (champ B).

- Modification : NOTAM remplacé (NOTAMR) ; l'ancien texte est retiré et le nouveau ajouté dans la même mise à jour.

- Retrait : NOTAM arrivé à sa fin de validité (champ C) ou annulé (NOTAMC) ; le retrait est fait dès l'heure de fin.

À chaque prise de quart, l'agent compare la liste des NOTAM diffusés dans l'ATIS avec la liste des NOTAM en vigueur.

## 4. Mode opératoire

Les étapes 1 à 7 reprennent la version initiale de la procédure. L'ATCO valide le message avant le clic sur « Accepter » (étape 11), qui lance la diffusion.

Connexion

- Sur le PC ATIS, ouvrir un navigateur web et saisir l'adresse 172.24.1.11/Account/LogOn.

- Renseigner les champs Nom utilisateur et Mot de passe fournis par la maintenance. Les identifiants sont personnels : ne jamais les communiquer ni les noter sur le poste.

- La page d'accueil affiche la diffusion en cours : noter la lettre ATIS en vigueur.

Préparation du message

- Sélectionner Nouvel ATIS dans la barre de tâches.

- Cocher la case NOTAM.

- Cliquer sur l'icône crayon.

- Dans NOTAMs/Avis disponibles :

  - ajout : sélectionner le NOTAM à diffuser ;

  - modification : retirer l'ancien NOTAM et sélectionner le nouveau ;

  - retrait : retirer le NOTAM expiré ou annulé de la sélection.

Puis écouter le message complet tel qu'il sera diffusé.

Vérification et validation (étapes critiques)

- Auto-vérification : comparer le message écouté au texte original du NOTAM, point par point, avec la check-list (section 5).

- Contrôle par un second agent (ou le chef de quart) avec la même check-list. Si un point n'est pas conforme, revenir à l'étape 7.

- Transmission à l'ATCO : lui lire ou lui présenter la modification (NOTAM ajouté, modifié ou retiré). L'ATCO valide ou refuse ; en cas de refus, revenir à l'étape 7.

Diffusion et clôture

- Cliquer sur Accepter.

- Vérifier sur la page d'accueil que la diffusion en cours porte la nouvelle lettre et le bon contenu ; écouter un cycle complet sur la fréquence ATIS si possible.

- Confirmer à l'ATCO la nouvelle lettre ATIS en diffusion.

- Renseigner le cahier de marche (section 6).

- Se déconnecter de l'application.

## 5. Check-list de vérification systématique

Un seul point non conforme bloque la transmission à l'ATCO.

| N° | Point de contrôle | Conforme |
| --- | --- | --- |
| 1 | Le NOTAM est pertinent pour l'ATIS de Yaoundé-Nsimalen. |  |
| 2 | Le numéro du NOTAM correspond à l'original. |  |
| 3 | Le NOTAM est en vigueur à l'heure de diffusion (champs B et C). |  |
| 4 | Le NOTAM n'a pas été remplacé (NOTAMR) ni annulé (NOTAMC). |  |
| 5 | Le texte diffusé a le même sens que le champ E : piste, identifiants, dimensions, horaires. |  |
| 6 | La prononciation de la synthèse vocale est correcte (chiffres, indicatifs, abréviations). |  |
| 7 | Aucun NOTAM expiré ou annulé ne reste dans le message. |  |
| 8 | Les autres éléments du message n'ont pas été modifiés par erreur. |  |
| 9 | La nouvelle lettre ATIS suit la précédente. |  |

## 6. Traçabilité

Chaque mise à jour est inscrite au cahier de marche avec :

- l'heure UTC de la mise à jour ;

- le type (ajout, modification, retrait) et le numéro du NOTAM ;

- l'ancienne et la nouvelle lettre ATIS ;

- le nom de l'agent et celui du vérificateur ;

- le nom de l'ATCO ayant validé et l'heure de validation ;

- toute anomalie constatée.

## 7. Cas anormaux

| Situation | Conduite à tenir |
| --- | --- |
| Le NOTAM n'apparaît pas dans « NOTAMs/Avis disponibles » | Appliquer la procédure de saisie manuelle ATIS en cas de défaillance de la liaison AMHS-ATIS ; informer la maintenance. |
| Connexion impossible ou application bloquée | Prévenir la maintenance et l'ATCO ; appliquer la procédure de gestion des situations dégradées du poste ATIS superviseur. |
| Erreur constatée après diffusion | Prévenir immédiatement l'ATCO, qui informe les aéronefs ; refaire une mise à jour corrigée ; compte rendu d'événement. |
| Prononciation incorrecte impossible à corriger | Prévenir l'ATCO, qui donne l'information en radio ; signaler à la maintenance. |
| Un seul agent AIM présent | Le contrôle de l'étape 9 est fait par lecture contradictoire avec l'ATCO ; le noter au cahier de marche. |

## Annexe – Modèle de ligne du cahier de marche

| Heure UTC | Type | N° NOTAM | Lettre avant / après | Agent | Vérificateur | ATCO (nom, heure) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ajout / Modif. / Retrait |  | / |  |  |  |  |